##### Ing. Eva Jonešová	Putimov 75, 393 01 Pelhřimov

autorizovaný architekt	-	krajinářská architektura (A.3)

Veřejná prostranství v obci Vílanec - Loučky

Inventarizace a dendrologické hodnocení dřevin

Datum:  III. 2018		        	                             Číslo paré:

# datum hodnocení:

Pochůzka a zjištění hodnot dřevin proběhlo dne 25. listopadu 2016 a bylo revidováno dne 23. listopadu 2017.

# autor hodnocení:

Ing. Eva Jonešová.

# výstupy hodnocení:

- tabulka na následujících stranách

- výkresy č. 2 a 3, kde označení stávajících dřevin odpovídá následující tabulce.

# závěry hodnocení:

Většina hodnocených dřevin jsou nálety, z nichž bylo při běžné údržbě vybráno a uvolněno několik jedinců, zejména jasanů a vrb. Tyto stromy jsou habituálně i zdravotně hodnoceny podprůměrně – mladé nálety nemají zapěstované koruny, starší nálety jsou polámané nebo neodborně udržované řezem.

Na návsi je několik původních vysazených listnatých stromů, většinou podprůměrné kvality, některé dokonce ohrožují svým stavem okolí. Jsou zde i jehličnaté dřeviny, z toho dva vzrostlé stromy. Nejvyšší hodnocení má lípa srdčitá v severní části návsi, která je mimo řešené území (na cizím pozemku) a jasan ztepilý na hřišti v jižní části návsi.

Podél cesty je několik vysazených stromů a ostatní jsou neodborně zapěstované z náletů či svému vývoji ponechané pařezové výmladky.

# metodika hodnocení

## Vychází z arboristického standardu AOPK číslo SPPK A01 001:2015.

# Vysvětlivky k tabulce hodnocení:

### číslo taxonu

Odpovídá číslu na výkresech 2 a 3

taxon

Název se skládá z rodového jména a druhového jména v latině i češtině.

průměr kmene (uveden pro 4 nejsilnější kmeny, další kmeny uvedeny v poznámce)

Vypočítán z obvodu kmene měřeného ve výčetní výšce 1,3 m nad úrovní terénu.

obvod kmene (uveden pro 4 nejsilnější kmeny, další kmeny uvedeny v poznámce)

Měřen obvodovým pásmem ve výčetní výšce 1,3 m nad úrovní terénu.

výška stromu

Měření bylo provedeno odhadem. Maximální odchylka při stanovení výšky stromů odhadem je:

- 20% u stromů s výškou do 20 m.

- 25% u stromů s výškou do 21 až 30 m.

- 30% u stromů s výškou nad 31 m.

spodní okraj koruny

Vzdálenost mezi patou kmene a místem, kde začíná hlavní objem větví a asimilačních orgánů.

šířka koruny

Je stanovena jako aritmetický průměr dvou na sebe kolmých měření průmětu průměru koruny na rovinu kolmou k výšce stromu. Jde o odhad, který je zaokrouhlen na 1m, odchylka je max. 35 %.

fyziologické stáří

1. mladý strom ve fázi aklimatizace

2. aklimatizovaný mladý strom

3. dospívající strom.

4. dospělý strom.

5. senescentní strom.

perspektiva

a dlouhodobě perspektivní

b krátkodobě perspektivní

c neperspektivní

vitalita

ukazatele:

- rozsah defoliace,

- změny velikosti a barvy asimilačních orgánů,

- významné napadení asimilačních orgánů chorobami či škůdci,

- dynamika vývoje sekundárních výhonů,

- změny formy větvení vrcholové části koruny,

- prosychání na periferii koruny,

- dynamika reakce na poškození,

- u fyziologického stáří 1-3 dynamika výškového přírůstu.

stupnice:

- výborná až mírně snížená,

- zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny),

- výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny),

- zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá),

- suchý strom.

zdravotní stav

ukazatele:

- mechanická poškození,

- napadení dřevními houbami, xylofágním hmyzem,

- přítomnost silných suchých větví,

- přítomnost dutin a výletových otvorů,

- přítomnost defektních a poškozených větvení,

stupnice:

- výborný až dobrý,

- zhoršený (mechanické narušení významného charakteru),

- výrazně zhoršený (přítomnost poškození snižujících dožití jedince),

- rozpadající se (rozpadlý) strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec).

stabilita

parametry:

- přítomnost defektních větvení (tlakové vidlice, poškozená kosterní větvení apod.),

- symptomy infekce hlavních nosných částí dřevními houbami či xylofágním hmyzem,

- přítomnost dutin a výletových otvorů,

- habituální defekty (významně zvýšené těžiště koruny, asymetrická koruna),

- výskyt přerostlých sekundárních výhonů,

- trhliny v hlavních nosných částech stromu,

- nekompenzovaný náklon kmene,

- symptomy infekce či narušení mechanicky významného kořenového prostoru.

stupnice:

- výborná až dobrá,

- zhoršená

- výrazně zhoršená,

- silně narušená,

- havarijní strom.

technologie

Návrh je uváděn slovně nebo zkratkou podle příslušného Standardu péče o přírodu a krajinu:

RZ řez zdravotní

RB řez bezpečnostní

naléhavost zásahu

stupnice:

0. zásahy s nutností okamžitého provedení – riziko z prodlení,

1. realizovat v první etapě prací,

2. realizovat ve druhé etapě prací,

3. realizovat ve třetí etapě prací.