##### Ing. Eva Jonešová	Putimov 75, 393 01 Pelhřimov

autorizovaný architekt	-	krajinářská architektura (A.3)

Veřejná prostranství v obci Loučky

##### Průvodní zpráva

Datum:  I. 2018			        	                             Číslo paré:

#### Obsah

Základní údaje	3

úvod	4

strUčně z historie obce	4

Současný stav	4

Fotodokumentace současného stavu	6

biologický posudek – zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ekologické stability)	9

Návrh	16

Postup prací a biotechnologie sadových úprav	18

Sortiment navržených rostlin	18

Plán péče o výsadby po dobu 5 let	19

PRÁCE, ROSTLINY A MATERIÁL	19

# Základní údaje

Název:

Veřejná prostranství v obci Vílanec - Loučky.

Datum:

Leden 2018.

Místo:

Obec Vílanec [588156], katastrální území Loučky u Jihlavy [781843], parcelní čísla 24/9, 24/10, 46, 105/17, 1394/4, 1394/24, 1399/1.

Kraj:

Vysočina.

Zadavatel:

Obec Vílanec, Vílanec 43, 588 35 Vílanec.

Zpracovatel:

Ing. Eva Jonešová, autorizovaný architekt  -  krajinářská architektura (A.3),

Putimov 75, 393 01 Pelhřimov

IČ: 466 51 322

Tel: 776 701 863

evajonesova@seznam.cz

www.evajonesova.cz

Stupeň dokumentace:

Studie.

Použité podklady:

- Závěry z jednání na místě samém dne 13. září 2016 (za obec Vílanec starostka Lenka Maršánová, zastupitelka Lenka Danková, občané Louček, projektantka Ing. Eva Jonešová) a jednání na obecním úřadě Vílanec dne 25. ledna 2017 a 18. prosince 2017.

- Terénní šetření k biologickému průzkumu v červenci až prosinci 2017.

- Měření a zákres situace současného stavu dne 25. listopadu 2017.

- Výsek z katastrální mapy a ortofotomapy.

- Strategický rozvojový dokument obcí Vílanec a Loučky 2015 - 2018.

- Schválený územní plán Vílanec- Loučky (STUDIO P, Žďár nad Sázavou, 2012).

- Vyjádření správců ing. sítí o existenci sítí.

Dokumentace obsahuje:

- 19 stran této průvodní zprávy

- Inventarizace a dendrologické hodnocení dřevin 5 stran

- Oceněný položkový výkaz výměr 14 stran

- 5 výkresů:

- Situace s podkladem katastrální mapy v měřítku 1 : 1500

- Stav cesta v měřítku 1 : 1000

- Stav náves v měřítku 1 : 1000

- Návrh cesta včetně osazovacího plánu v měřítku 1 : 1000

- Návrh náves včetně osazovacího plánu v měřítku 1 : 1000

V Putimově dne 31. ledna 2018

# úvod

Požadavkem Obce Vílanec, místní části Loučky je ošetřit stávající a dosázet nové dřeviny na několika lokalitách v obci – zejména na návsi a podél cesty do polí západním směrem. Dále obec chce odstranit nebezpečné a nemocné dřeviny, odstranit skládku větví, zahradního a komunálního odpadu v jihovýchodní části návsi, doplnit lavice na sezení a stojany na kola v přírodním stylu (klády), ke dvěma novým stromům doplnit kruhové lavice kolem kmene. Na návsi chce obec přemístit stávající nevyhovující ohniště na vhodnější místo a doplnit ho kládovými lavicemi.

Důležitou součástí zadání je respektování inženýrských sítí a jejich ochranných pásem a dále požadavek výsadby pouze na pozemky v majetku zadavatele.

# strUčně z historie obce

Obec Vílanec leží v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny ve výšce 535 metrů nad mořem na hlavním silničním tahu Jihlava - Znojmo - Vídeň, asi 7 kilometrů od Jihlavy. Byla založena již kolem roku 1240. První písemná zpráva pochází z roku 1327. Významnou památkou obce Vílanec je kostel Sv. Jakuba Většího z počátku 13. století (1240-1260), který je jednoznačnou dominantou obce na příjezdu z obou směrů, od Jihlavy i od Znojma. Na území obce žije 291 obyvatel.

Obec – místní část - Loučky - původně německá osada - leží asi 2 km na jihovýchod od obce Vílance. Dříve se nazývala Lutschen. První písemná zmínka o osadě Loučky pochází z roku 1349. Od roku 1532 Loučky náležely Jihlavě. Dne 20. 4. 1888 byly prohlášeny samostatnou obcí a zůstaly jí až do roku 1960. Od roku 1961 jsou součástí obce Vílanec. Obec Loučky je unikátní svým charakterem výstavby. Objekty jsou vystavěny do kruhu kolem velké návsi s návesním rybníkem. Na území obce žije 40 obyvatel. (Převzato ze Strategického rozvojového dokumentu obcí Vílanec a Loučky 2015 – 2018.)

# Současný stav

Velká kruhová náves je obklopena statky, z nichž většina si dochovala historický půdorys a hmotovou skladbu.  Kromě západní části návsi jsou statky nově omítnuty buď ještě břízolitem z předrevoluční éry, nebo novodobými omítkami a většina má vyměněná okna. Dva statky v západním okraji návsi jsou z pohledu historického nejzachovalejší ale z hlediska vnějšího vzhledu v dezolátním stavu. Jeden je nově obydlen a probíhá postupná oprava, druhý je neobydlený a zarůstá náletovými dřevinami. Na této straně návsi je rovněž menší neobydlený neomítnutý dům obklopený malou zahradou, která zarůstá náletovými dřevinami. Do plochy návsi v severozápadním rohu je vklíněn pozemek bývalé kovárny, jejíž budova je zcela přestavěna pro účely bydlení.

Návesní rybník v jižní části návsi tvoří přibližně třetinu její plochy. Na břehu i hrázi jsou náletové dřeviny, zejména vrby a jasany, mnohé v havarijním stavu - polámané a nakloněné nad hladinu.

U jihovýchodní cesty z návsi je skládka komunálního odpadu a odpadu ze zahrad, která svým vzhledem a někdy i zápachem obtěžuje obyvatele. Její postupné několikaleté vršení způsobilo úhyn několika stromů, nyní již odstraněných a také havarijní stav stávajících stromů inv. č. 32 a 33. Skládka má plochu 252 m2 a mocnost 1 m.

Na ploše návsi jsou čtyři kamenné sklepy, které jsou léta neužívané, jejich statika je narušena a zvenčí jsou obrostlé dřevinnými nálety.

Na návsi je několik vzrostlých stromů a množství novodobých dosadeb nevhodných, zejména jehličnatých dřevin. Čtyři původní velké stromy jsou v klasickém umístění před průčelím statků v západní části návsi: před obydleným statkem jsou dva javory mléče a před neobydleným stavením dva jírovce maďaly.

Před některými domy, většinou na obecních pozemcích, jsou novodobé dosadby jehličnatých a listnatých dřevin, jejich charakter i způsob pěstování je cizorodý ve venkovském prostředí (tvarované solitérní jehličnany, tvarované jehličnaté živé ploty, sloupovité jehličnany, nepůvodní listnaté dřeviny, travnaté a trvalkové záhony z exotických druhů).

Na východní straně návsi nad rybníkem je hřiště na míčové hry s mlatovým povrchem, doplněné dřevěnou stavbou užívanou pro posezení a občerstvení. Několik dětských herních prvků (klasické staré kovové konstrukce i dřevěné svépomocně vyrobené) je poblíž hřiště na míčové hry a další jsou v severní části mezi vzrostlými stromy. V roce 2017 byly vedle hřiště na míčové hry doplněny certifikované dřevěné herní prvky. Hřiště využívají nejen místní ale i děti a dospělí z dalších obcí, zejména z Vílance, odkud je pohodlně dostupné na kole. V severní části návsi tvoří komunikace (užívaná jako točna autobusu MHD) ostrůvek se vzrostlou lípou srdčitou, borovicí lesní a jedlí ojíněnou, zdobenou jako vánoční strom.

Cesta z návsi západním směrem je z doby německého osídlení oboustranně lemována suchými kamennými zídkami, vysokými od 0,8 do 1,8 m, celková délka (součet obou stran) je 343 m. Cesta byla původně štětovaná, nyní je na většině plochy zavezená odpadním materiálem vyfrézovaným z asfaltových komunikací. Zídky jsou pod ruderálním porostem a náletovými dřevinami málo patrné. Je tu i několik vzrostlých dřevin – blíže ke vsi vzrostlé nálety zejména vrb, jasanů, javorů a lip. Na okraji vsi je nad cestou litinový kříž s kamenným podstavcem a kovanou ohrádkou (Langův kříž), který byl spolu s 5 m dlouhým úsekem opěrné zdi v roce 2017 opraven. Na konci této cesty na rozcestí polních cest je skupina tří lip srdčitých kolem čerstvě opravených božích muk. Jedna z lip je původní s deformovanou korunou, dvě jsou v roce 2017 nově vysazené. Nedaleko této skupiny je rovněž nově opravený litinový kříž na kamenném podstavci. Cestu hojně využívají místní na procházky a také turisté pěší i na kolech, protože vede do utěšené krajiny vhodné k rekreaci.

O stavu dřevin vypovídá inventarizační tabulka s dendrologickým hodnocením dřevin, kde jsou popsány dřeviny, zakreslené včetně čísel na výkresech 2 a 3.

Kolem celé návsi je vedeno nadzemní vedení NN na betonových sloupech. Přípojky k domům jsou vzduchem nebo podzemním kabelem. Ve výkresech jsou zaneseny podle vyjádření E-ON. Je zde smíšená kanalizace zavedená do návesního rybníka a vodovod od obecního vodojemu. Trasa kanalizace ani vodovodu není obci přesně známa, ve výkresech je zanesena pouze orientačně.  Před realizací navržených prací je nutno požádat správce ing. sítí o jejich přesné vytýčení a dodržovat jejich pokyny k ochraně sítí.

O současném stavu řešeného území vypovídají výkresy 1 - 3 a fotografie v následující kapitole.

# Fotodokumentace současného stavu

Datum pořízení fotografie je uveden za každým snímkem

| Návesní rybník (VII/2017) | Pohled od rybníka – chybí velké stromy (VII/2017) |
| --- | --- |
| Typ výsadby nevhodný na venkov – jehličnany v tvarových a barevných kultivarech (VII/2017) | Sloupovité jehličnany nevhodné na venkov (XI/2016) |
| Řada smrků je naprosto nevhodná výsadba na venkovskou náves (XI/2016) | Opuštěná nemovitost na návsi obklopená náletovými dřevinami (VII/2017) |
| Dřevěné oplocení a ovocné dřeviny – tradiční a vhodné (XI/2016) | Velké stromy u stavení – tradiční a proto vhodné (XI/2016) |
| Hodnotný strom v severní části návsi-lípa srdčitá (XI/2016) | Suchá kamenná zídka a nad ní ovocné dřeviny- příklad hodný následování (XI/2016) |
| Skládka komunálního odpadu v okraji návsi má mocnost zhruba 1 m a způsobila úhyn několika stromů (XI/2017) | Jeden ze čtyř neudržovaných sklepů v okolí návsi, zarostlý nálety (XI/2017) |
| Cesta s kamennými zídkami při pohledu ke vsi (XI/2017) | Detail zídky s nálety (XI/2017) |
| Oprava části zídky a Langova křížku (VI/2017) | Lípa, nové výsadby a opravené drobné sakrální stavby u rozcestí vedle řešeného území (XI/2017) |
| Vrby nejblíže k rybníku určeny ke kácení - inv. číslo 8,9,10 (XI/2016) | Strom pod rybníkem – inv. č. 29 určený ke kácení (XI/2016) |
| Strom na skládce – inv. č. 32 určený ke kácení (XI/2016) | Strom na skládce – inv. č. 33 určený ke kácení (XI/2016) |
| Detail stromu určeného ke kácení u výstupu z návsi na cestu se zídkou – inv. č. 38 (XI/2016) | Nálety kolem sklepa k odstranění (JZ část návsi, nálety na výkrese označeny O1 (XI/2017) |

# biologický posudek – zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ekologické stability)

Biologické posouzení je zpracováno jako součást dokumentace pro žádost o podporu z Národního programu Životní prostředí v rozsahu dle textu výzvy Zeleň do měst a obcí.

Cílem je: popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. širších územních vztahů a biologického posouzení (zaměřené zejména na výskyt zvláště chráněných druhů), zhodnocení stávajících biologických a ekologických hodnot lokality. Dále pak posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.).

Biologické posouzení je zpracováno na základě opakovaných terénních šetření a pochůzek v červenci až prosinci 2017. K posouzení byla použita běžně dostupná odborná literatura i literatura nezveřejněná (zejména odborné práce a konzultace datových sad muzeí a úřadů). Informace byly čerpány z otevřených zdrojů AOPK ČR (http://drusop.nature.cz, http://mapy.nature.cz/ ad.).

Zvláště chráněné druhy jsou dále v textu označovány dle stupně ohrožení (ve smyslu příloh vyhlášky č.395/1992 Sb.): §§§ - kriticky ohrožený druh (resp. tato kategorie se dále v textu nevyskytuje), §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený druh.

Aktuální stav řešeného území

Podrobnější popis současného stavu je popsán podrobněji výše. Řešené území se nachází v nadmořské výšce 560 až 590 m n. m. Expozice je na jih (jihozápad až jihovýchod); půdu tvoří kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry; půda středně hluboká 30 - 60 cm; sklonitost - střední sklon (7 - 12°); klimatický region mírně teplý, vlhký. Průměrná roční teplota se zde pohybuje okolo 6º C, průměrný roční úhrn srážek dosahuje 650 mm. Řešené území je v dílčím povodí Loučského potoka, levostranného přítoku Jihlávky (povodí Jihlavy).

Řešené území lze z pohledu biologického posouzení rozdělit na dvě lokality.

1. Náves okrouhlého tvaru v centru obce, z jihu neuzavřenou zástavbou ale menším rybníčkem. Z pohledu biologického posouzení lze shrnout, že náves je tvořena zejména druhově velmi chudým kulturním trávníkem, bez přítomnosti zvláště chráněných druhů rostlin (či na travino-bylinné porosty vázaných druhů živočichů), část návsi je tvořena mlatovou plochou bez vegetace (hřiště). Stromy na návsi (a u cesty přes obec viz níže) jsou jen výjimečně dospělé nebo senescentní stromy, většinou se jedná o mladé stromy (nálety), bez podstatného využití živočichy vázanými na stromy (blíže viz níže v části věnované živočichům). Významnou dřevinou (z pohledu biologického) je lípa u točny autobusu v severní části návsi (ta je mimo řešené území, protože je na pozemku, který nepatří obci), jejíž okolí je však znehodnocováno dosadbou okrasných konifer (které jsou již v řešeném území, většina okrasných konifer na návsi je však mimo řešené území na předzahrádkách statků, některé předzahrádky expandují na pozemky obce, ale ani tak nejsou zahrnuty do řešeného území). Dále pak několik stromů u vjezdů do statků (jírovce a javory mléče, zde též jeden v kriticky špatném stavu). Důležitý je pak rybníček v jižní části návsi, na jehož hrázi je rozpadající se porost dřevin (jasanů a vrb, patrně náletů). Náves je prakticky bez keřového patra (kromě okrasných zakrslých konifer, většinou na předzahrádkách, a mladých náletů stromů, převážně javorů).

2. Cestu z návsi, přes obec a do polností západním směrem. Jedná se o nezpevněnou polní cestu. V části od návsi přes obec je cesta lemovaná jednostranně stromy (nejedná se o stromořadí), lem tvoří převážně vrby, které jsou však ve velmi špatném stavu (bez keřového porostu). Za vsí je pak cesta v úvozu, lemovaná rozpadajícími se kamennými zídkami a křovinami (zde pro změnu prakticky bez stromového patra), na konci (řešené části) cesty u křížku skupina stromů (lip).

Rostliny

Dřevinný porost je zde zastoupen jak dřevinami domácími a stanovištně vhodnými jako je bez černý (Sambucus nigra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor mléč (Acer platanoides), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparius), lípa srdčitá (Tilia cordata), růže šípková (Rosa canina), trnka obecná (Prunus spinosa), vrba bílá (Salix alba), vrba jíva (Salix caprea), dřevinami ovocnými - třešeň (Prunus sp.) - ta zejména jako nálety pláňat, tak dřevinami domácími, ale stanovištně zde nevhodnými borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrk ztepilý (Picea abies), tak dřevinami cizího původu či kultivary jedle ojíněná (Abies concolor), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a vrba bílá cv. (Salix alba ´Tristis´). Blíže viz v příloze tabulka inventarizace a dendrologického průzkumu dřevin.

V bylinném patře byly zjištěny následující druhy bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), bika ladní (Luzula campestris), bojínek luční (Phleum pratense), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), čistec lesní (Stachys sylvatica), drchnička rolní (Anagallis arvensis), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chrpa luční (Centaurea jacea), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum), jetel ladní (Trifolium campestris), jetel luční (Trifolium pratense), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel rolní (Trifolium arvense), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kapustka obecná (Lapsana communis), karbinec evropský (Lycopus europaeus), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), kontryhel (Alchemilla spp.), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kostřava červená (Festuca rubra), kostřava luční (Festuca pratensis), kuklík městský (Geum urbanum), lipnice hajní (Poa nemoralis), lipnice luční (Poa pratensis), lipnice smáčknutá (Poa compressa), locika kompasovitá (Lactuca serriola), měrnice černá (Ballota nigra), máchelka srstnatá (Leontodon hispidus), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), mléč zelinný (Sonchus oleraceus), mochna plazivá (Potentilla reptans), mochna stříbrná (Potentilla argentea), ostřice měkkoostenná (Carex muricata), ostřice oddálená (Carex remota), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), ovsíř pýřitý (Avenula pubescens), pampeliška lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč obecný (Cirsium vulgare), poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus), pomněnka rolní (Myosotis arvense), popenec břečťanovitý (Glechoma hederacea), prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata), psineček obecný (Agrostis capillaris), ptačinec trávovitá (Stellaria graminea), pýr plazivý (Elytrigia repens), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), rožec obecný (Cerastium holosteoides), řebříček obecný (Achillea millefolium), sedmikráska obecná (Bellis perrenis), sítina rozkladitá (Juncus effusus), srha laločnatá (Dactylis glomerata), starček obecný (Senecio vulgaris), sveřep měkký (Bromus hordeaceus), svízel syřišťový (Galium verum), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), škarda dvouletá (Crepis biennis), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), šťovík kyselý (Rumex acetosella), truskavec ptačí (Polygonum aviculare), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), trojzubec poléhavý (Danthonia decumbens), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), violka psí (Viola canina), violka rolní (Viola arvensis), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), vratič obecný (Tanacetum vulgare), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), vrbka úzkolistá (Epilobium angustifolium) a zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia).

V zájmovém území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný ani žádný ochranářsky významný druh rostlin.

Živočichové

Zoologický průzkum byl zaměřen zejména na druhy, u kterých jsou potenciální střety předpokládaných opatření se zájmy ochrany přírody.

Průzkumu savců, obojživelníků a plazů byl směřován obecněji, i zde však byl důraz na druhy vázané na stromovou vegetaci se soustředěním na zvláště chráněné druhy savců. Průzkum byl proto zaměřen především na netopýry, neboť u této skupiny by bylo významné ovlivnění při ošetřování a kácení dřevin. Charakter druhové skladby a habitus dřevinné vegetace (viz výše) v řešeném území však neposkytuje úkrytové možností pro stromové druhy netopýrů. Vlastní průzkum netopýrů byl soustředěn do pozdně letního aspektu po rozpadu letních kolonií, cílem bylo postihnout tu část netopýří fauny, která by zde případně měla letní kolonie, a kde by zároveň výskyt do pozdního léta nasvědčoval možnosti zimování v dotčených lokalitách. Před setměním a po setmění byla prováděna obhlídka stromů, avšak nebyl vysledován žádný výlet ani přelet netopýrů (proto ani následně nebyla prováděna determinace signálů). Pozornost byla dále věnována také možnému výskytu plcha velkého (Glis glis), ten však také nebyl zjištěn. Dalším potenciálně dotčeným druhem by mohla být veverka obecná (Sciurus vulgaris), ani ta nebyla v navštívených lokalitách pozorována a také by také pravděpodobně nebyla plánovanými zásahy významně dotčena. Ze savců, obojživelníků a plazů byly v řešeném území zaznamenány druhy hraboš polní (Microtus arvalis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), kuna sp. (Martes sp.), kočka domácí (Felis silvestris f. catus), krtek obecný (Talpa europaea), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), potkan obecný (Rattus norvegicus), zajíc polní (Lepus europaeus).

Obdobně průzkum ptáků byl zaměřen zejména na prokázání výskytu druhů s vazbou na prostředí starých porostů dřevin, především druhy s vazbou na dutiny, u nichž lze předpokládat negativní vliv některých navrhovaných zásahů. Jedná se zejména o šplhavce a pěvce hnízdící v dutinách či polodutinách. Ve sledovaných územích byly zjištěny zvláště chráněné druhy lejsek šedý (Muscicapa striata) § a vlaštovka obecná (Hirundo rustica) §, u obou nebylo zjištěno v řešeném území hnízdiště, předpokládáme, že zde příležitostně pátrají po potravě. Z ptáků se v řešeném území vyskytují zejména brhlík lesní (Sitta europaea), budníček menší (Phylloscopus collybita), červenka obecná (Erithacus rubecula), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), drozd zpěvný (Turdus philomelos), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), jiřička obecná (Delichon urbica), kachna divoká (Anas platyrhynchos), kos černý (Turdus merula), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (S. carruca), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), poštolka obecná (Falco tinnunculus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), strakapoud velký (Dendrocopos major), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrabec (Passer sp.), žluna zelená (Picus viridis).

Průzkum bezobratlých byl zaměřen ověření výskytu zvláště chráněných, ohrožených nebo regionálně významných druhů s přímou vazbou na stromy. Jedná se zejména o saproxylické druhy, zejména s vazbou na starší stromy (kterých je však v řešeném území velmi málo – viz výše popis řešeného území) a prostředí stromových dutin, stromové houby nebo xylofágní druhy. Byly zjištěny pouze běžné druhy saproxylických brouků na starších lípách, javorech a vrbách, jedná se zejména o potemníky (Allecula morio, Cylindronotus aeneus, Scaphidema metalicum), tesaříky (Leiopus nebulosus, Leptura quadrifasciata) a zlatohlávky (Potosia cuprea, Cetonia aurata). Ze zvláště chráněných druhů se v řešeném území vyskytuje čmelák zemní (Bombus terrestris) § (jeho biotop však není vázaný na stromy a jeho přirozený vývoj tak nebude realizací navrhovaných opatření dotčen). Dále se v řešeném území vyskytují běžné druhy bezobratlých otevřené krajiny a sídel, například babočka paví oko (Inachis io), babočka síťkovaná (Araschnia levana), bělásek zelný (Pieris brassicae), hlemýžď zahradní (Helix pomatia), chrobák jarní (Trypocopris vernalis), chroustek letní (Amphimalon siolstitiale), klopuška hnědožlutá (Leptopterna dolobrata), lalokonosec rýhovaný (Otiorhynchus sulcatus), lovčík hajní (Pisaura mirabilis), mravenec drnový (Tetramorium caespitum), mravenec dřevokaz (Camponotus ligniperdus), páskovka keřová (Capaea hortensis), pestřenka prosvítavá (Volucella pellucens), píďalička úzkokřídlá (Eupithecia innotata), píďalka hojná (Xanthorhoe ferrugata), plachetnatka pozemní (Lepthyphantes cristatus), skákavka černá (Evarcha arcuata), slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum), slunéčko dvoutečné (Adalia bipunctata), srpokřídlec vrbový (Drepana falcataria), střevlík zahradní (Carabus hortensis), svinka (Armadillidium sp.), škvor obecný (Forficula aurricularia), Tesařík obecný (Corymbia rubra), vlnopásník kostkovaný (Scopula imorata), vosa obecná (Vespula vulgaris), žížala obecná (Lumbricus terrestris), žlutavka šedavá (Herminia grisealis) atp.

Zvláštní územní ochrana a další zájmy ochrany přírody a krajiny

Z hlediska širších vztahů jsou v okolí (na území obce Loučky a ve východní části území obce Třešť) vyhlášeny přírodní rezervace (PR) V Klučí a národní přírodní rezervace (NPR) Velký Špičák, které jsou zároveň územím evropsky významné lokality (EVL) CZ0610159 Velký Špičák; předmětem ochrany uvedených území (EVL, NPR a PR) jsou suťové a skalní lesy; bučiny; druhy vázané na tyto lesy (EVL je lokalita mechu dvouhrotce zeleného apod.). Dále jsou (na území obce Loučky) vyhlášeny PR Vílanecké rašeliniště a PR Rašeliniště Loučky; předmětem ochrany jsou zde rašeliniště a druhy vázané na rašeliniště. Z nich nejblíže řešenému území je PR rašeliniště Loučky v údolí Loučského potoka (zbytek původně rozsáhlého svahového rašeliniště, rašelinné louky a olšiny), jejíž vzdálenost od řešeného území je minimálně 1 600 m (rozloha přírodní rezervace je 5,92 ha, byla vyhlášena v roce 1982 a převyhlášena v roce 1992). Řešené území není v přímém či nepřímém kontaktu s těmito územími (EVL, NPR a PR); pokud je PR Rašeliniště loučky ve stejném dílčím povodí, nachází se řešené území po toku níže. Navržená opatření nejsou takového charakteru, aby mohla mít jakýkoliv přímý či nepřímý vliv na předměty ochrany nebo jejich celistvost. Viz situační zákres:

V řešeném území ani v širším okolí není žádný vyhlášený památný strom. Řešené území není významným krajinným prvkem (VKP) ze zákona ani zde není registrován žádný VKP (nejbližší VKP je jihovýchodně od obce Beranovec, za silnicí I/38, VKP Loučka u Beranovce, která obdobně jako výše PR není v přímém ani nepřímém kontaktu s řešeným územím a ani navržená opatření nemohou mít na uvedené VKP žádný vliv).

Z databází vedených úřady a institucemi není v řešeném území ani v bližším okolí zaznamenáno teritorium žádných významných či zvláště chráněných druhů (mravenců, ptáků, obojživelníků apod., jejich zaznamenaný výskyt v širším okolí je vázán na výše uvedená území EVL, NPR a PR, popřípadě na VKP ze zákona tj. u vodních toků a rybníků) s výjimkou čolka horského (Ichthyosaura alpestris) §§, u nějž je řešené území v překryvu se zákresem širšího teritoria, na místě řešeného územní ani v jeho blízkém okolí však nebyl zaznamenán jeho výskyt (přestože některé partie v řešeném území a blízkém okolí mohou sloužit za jeho úkryt /pod kameny v zídkách, kmeny, v mechu či mezi kořeny/ nebyl při průzkumech výskyt ani zde zaznamenán). Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v řešeném území ani v jeho širším okolí nemá zmapovánu žádnou tzv. „evidovanou lokalitu“, ani v územně analytických podkladech není zaznamenán jev č. 36 - lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem.

Zájmová lokalita je součástí mapovacího čtverce (kvadrátu) 6659 mezinárodní mapovací sítě KFME 11,2 x 12,0 km. Údaje k němu vztažené jsou však ovlivněny zejména výše uvedenými lesními a rašelinnými zvláště chráněnými územími a nemají pro řešené území vypovídací hodnotu.

Zvláště chráněné druhy s jakoukoliv vazbou na řešené území jsou popsány výše (lejsek šedý, vlaštovka obecná a čmelák zemní) a je výše též uvedeno, z jakých důvodů je vyloučeno, že realizací navržených opatření nedojde k dotčení jejich přirozeného vývoje.

Ptáci – ptáci jsou všichni obecně chráněni (§ 5a zákona 114/1992 Sb.). Proto je zapotřebí realizaci opatření směřovat do vegetace v mimo hnízdním období (ošetření stromů řezem září/říjen, kácení listopad/březen). Tyto termíny vyhovují také většině dalších druhů obratlovců.

Vlivy záměru

V řešeném území se předpokládají zásahy do vzrostlých stromů různého stáří a vzrůstu. Mnohé stromy mají s ohledem na svůj věk a absenci potřebné péče sníženou provozní bezpečnost a vitalitu. Je navrhováno, že se odstraní vzrostlé stromy, jen v nezbytných případech, tj. v natolik špatném zdravotním stavu, který nelze řešit vhodným řezem, a dále stromy rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. Ponechá se vrba inv. č. 4 (hlavový tvar, torzo s plodnicemi) jako refugium pro saproxylické druhy.  Dále se budou odstraňovat jen dřeviny z pěstebních důvodů, tzn. náletové dřeviny o průměru kmene do 10 cm na několika místech návsi, na břehu a hrázi návesního rybníka, tak byly uvolněny perspektivní vzrostlé stromy (odstranění konkurence ponechaným dřevinám), popřípadě pod elektrickým vedením, či vrůstající do staveb (nálety na sklepech). Též tam, kde se budou sázet nové dřeviny a na skládce před jejím odstraněním. Nad kamennými tarasy se drobným kácením uvolní místa pro výsadbu nových stromů a odstraněním náletů z tarasů s ponecháním pařezů se zabrání úplnému rozpadu tarasů. Cílem opatření na stromech (kácení a řezy – zdravotní a bezpečnostní) je provést potřebné zásahy směřující k zajištění provozní bezpečnosti stromů, či případné náhradě některých z nich novými výsadbami a tím zajištění funkcí revitalizované zeleně do budoucna (estetické a rekreační funkce, krajinotvorný význam, zasakování dešťových srážek, refugium živočichů atd. – blíže viz odůvodnění v kapitole návrhu níže). Navrhovány jsou dosadby dřevin, které zajistí posílení funkcí revitalizované zeleně.

Ekologická funkce, která bude navrženými opatřeními zachována a posílena, spočívá především v tom, že tvoří zajímavou enklávu v bezprostřední návaznosti na sídelní zástavbu a také na otevřenou krajinu. Opatření prodlouží dožití stromů, což umožní udržet v řešeném území téže životaschopné populace živočichů do doby, než do příslušného stavu dorostou nově vysazované stromy (tak zajištěna biotopová kontinuita).

Se zásahy do travinných porostů se nepočítá. V travinných porostech nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné, ani ochranářsky významné druhy. Založení trávníku na místě odstraněné skládky též drobně posílí některé výše uvedené funkce řešeného území. V případě, že při řezech stromů, nebo jejich kácení dojde k poškození trávníků, je možné provést potřebné urovnání povrchu terénu a dosev nebo ponechání (urovnaných) plošek samovolné sukcesi.

Nebyla zjištěna přítomnost žádného zvláště chráněného druhu, či jinak významného druhu, jenž by mohl být realizací opatření ničen (usmrcován apod.) či rušen v přirozeném vývoji a to ani jejich biotop (sídlo apod.). Obdobně u žádného druhu obratlovce není zdejší populace svým výskytem vázána pouze na vlastní plochu parku, přestože pro některé druhy jsou významným refugiem. Naopak opatření na dřevinách a výsadba navržených druhů dřevin, může posílit ekologickostabilizační funkci lokality a přispět ke zvýšení zdejší biodiverzity (dalším stárnutím vzrostlých dřevin, jejichž perspektiva bude posílena – jak uvolněním z náletů, tak výchovnými řezy apod. – se posílí možnost, že se v řešeném území usídlí více zvláště chráněných druhů, zejména druhů vázaných na stromové dutiny apod.).

Doporučení opatření na eliminaci či minimalizaci negativních vlivů

Doba ošetřování a kácení dřevin musí směřovat do vegetace v mimo hnízdním období (podrobněji a zdůvodnění viz výše).

V případě, že během kácení vzrostlých stromů bude nalezena dutina v kmeni nebo v silnějších větvích, lze doporučit, aby příslušná část kmene či větve byla na nejméně dva roky uložena například pod hrází rybníčku (nejlépe do stínu ponechávaných stromů), aby mohlo dojít k ukončení vývoje larev a kukel hmyzu, jejichž přítomnost nelze v dutinách vyloučit. Bylo by vhodné při kácení větších stromů části kmenů či kosterních větví ponechat v delších kusech a umístit na vhodné místo do stádia rozpadu.

# Návrh

Návrh vychází z hlavních požadavků zástupců obce Vílanec – Loučky popsaných v úvodu této průvodní zprávy a ze Strategického rozvojového dokumentu obcí Vílanec a Loučky 2015 – 2018.

Řešená plocha zeleně bez cest a staveb je 13 671 m2.

V řešeném území se odstraní dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu a ty, které jsou rizikové vůči svému okolí. Tyto dřeviny jsou vyznačeny na výkresech 2 a 3 a popsány v inventarizační tabulce s dendrologickým hodnocením dřevin, která je samostatnou částí této dokumentace. Všechny tyto dřeviny, kromě těch, které rostou v bezprostřední blízkosti kamenného tarasu a na břehu rybníka (tzn. inv. číslo 8,9,12,12a,44,51) se odstraní s vyfrézováním pařezů.

Odstraní se náletové dřeviny o průměru kmene do 10 cm na několika místech návsi, na břehu a hrázi návesního rybníka, nad kamennými tarasy v místech, kde se budou sázet nové dřeviny a na skládce před jejím odstraněním. Odstraní se rovněž nálety z kamenných tarasů ale pouze odříznutím těsně u kamenů.

Odstraní se skládka komunálního odpadu, na jejím místě se založí luční trávník (odstranění skládky i založení trávníku je na ploše 252 m2) a vysází stromy (3 kusy dubu letního).

Vysází se nové dřeviny podle schématu typického pro český venkov a vycházejícího z tradičních potřeb a podmínek, který vytváří charakteristickou siluetu sídel při pohledu z krajiny: na náves velké vzrůstné listnaté stromy, kolem cesty ze vsi stromořadí ovocných stromů.

V naprosté většině (kromě dvou kusů jírovce maďalu) se vysází geograficky původní a stanovištně vhodné dřeviny: na náves 8 kusů lípy srdčité a 3 kusy dubu letního, k cestě při výjezdu z návsi na severozápadě 4 kusy dubu letního, na rozcestí, kde začínají kamenné tarasy 2 kusy jírovce maďalu. Dále nad kamenným tarasem staré odrůdy ovocných dřevin: 14 kusů švestek, 4 kusy jabloní a 4 kusy třešní. Použijí se dostupné kultivary ovocných dřevin v souladu se seznamem ve Standardu AOPK ČR (Řada C02 003). Tyto ovocné dřeviny není možno vysázet k cestě, protože je hodně využívaná zemědělci s velkou mechanizací, která by stromy poškozovala. Výsadba nad kamenný taras se musí předem projednat s majiteli sousedních pozemků, protože bude blíž než 3 m k jejich hranici.

Jírovec maďal je, jako nepůvodní dřevina navržen proto, že na návsi byl v klasické dispozici vysazen u stavení č. p. 17, kde už jsou oba kusy na ústupu. V neposlední řadě je zájem místních, aby děti a myslivci měli kde sbírat jeho plody. Jeho výsadba ani následná péče není v rozpočtu započítána. Kvůli vývojovému cyklu kalamitně přemnoženého škůdce, klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella), je nutné každoročně na podzim shrabat a spálit suché listí.

Ke stávajícímu drátěnému plotu v pozadí hřiště na míčové hry se vysází do připraveného záhonu řada sazenic břečťanu se vzdáleností sazenic 0,5m, která za několik let vytvoří pohledovou stálezelenou clonu. Záhon se mulčuje 10 cm vrstvou drcené kůry. Plocha záhonu je 15 m2.

Pod hráz rybníka v dosahu veřejné cesty se vysází do záhonu 3 řady ovocných keřů – maliny a ostružiny a to tak, že blíže ke hrázi se vysází 2 řady malin, vzdálené od sebe 1m a sazenice v řadách také 1 m, 3. řada dále do louky budou ostružiny ve stejném sponu. Výsadba se provede ve trojsponu, aby měly sazenice co nejvíce oslunění. Záhon se mulčuje 10 cm vrstvou drcené kůry. Plocha záhonu je 54 m2.

Při realizaci navržených opatření nedojde ke snížení biodiverzity a funkce ekosystémů. Výsadbou nových stromů, vrbových staveb a drobného ovoce (maliny, ostružiny) vzniknou nová refugia pro malé živočichy – hmyz i savce a ptáky. V případě ovocných stromů a drobného ovoce také krmivo pro ptactvo v případě nesklizených zbytků plodů.

Likvidace skládky komunálního odpadu ze zahrad, která je přímo na návsi, je nutným opatřením pro zvýšení „obytnosti“ návsi a možnosti jednoho z jejích tradičních využití: pro setkávání obyvatel. Úklid tohoto pohledově exponovaného prostoru umožní výsadbu tří kusů nových autochtonních dřevin: dubů letních. Pro dočasné skládkování větví a zahradního odpadu se využije velkoobjemový kontejner.

Návratem starých odrůd ovocných stromů do krajiny dojde ke zvýšení biodiverzity a ke zlepšení tradičních funkcí kulturní krajiny – poskytování ovoce všem uživatelům veřejných prostranství, přistínění cesty, více možností hnízdění ptactva a úkrytů drobným živočichům. Rovněž estetické a duchovní hledisko tradičního vnímání kulturní krajiny na venkově je významné pro změnu chování a prohloubení vztahu obyvatel ke krajině. K pozitivním změnám došlo už v roce 2017, kdy byly opraveny 2 křížky a jedna boží muka v řešeném území nebo jeho těsné blízkosti.

V projektu se počítá (je zahrnuto v rozpočtu) s rozvojovou péčí po dobu 5 let od ukončení realizace výsadeb.

Pro zvýšení „obytnosti“ návsi a plnění jejích tradičních funkcí se doplní drobný mobiliář: kolem hřiště se doplní sedačky z půlených kmenů na ležatých špalících, kolem kmenů dvou nových stromů se instalují kruhové lavice a poblíž nově upraveného ohniště a u stávajícího dřevěného domku se umístí stojany na kola přírodního vzhledu (klády s výřezy). Do prostoru návsi se doplní dva nové odpadkové koše (kov, dřevo z domácích dřevin) a pod jeden z nově vysazených jírovců sadová lavice v kombinaci kov – dřevo s podélnými lamelami ze dřeva z domácích (ne tropických dřevin).

Stávající ohniště na návsi se zruší a nové se vystaví v jihozápadní části nad rybníkem: odstraní se drny v kruhovém půdorysu o průměru 2 m, vytvoří se kruh z polozapuštěných velkých kamenů z okolních polí (se svolením majitele pole - odstraněné před zemědělskými pracemi a deponované) a doplní se lavicemi z půlených hoblovaných kmenů na položených špalících.

Přehled opatření:

| Velikost zelených ploch, kde byla realizována opatření | 13 671 m2 |
| --- | --- |
| Počet vysazených dřevin (2 jírovce nejsou započítány) | 133 ks |
| Počet ošetřených dřevin | 29 ks |
| Počet vodních prvků | 0 ks |

Navržená opatření jsou v souladu se schváleným územním plánem obce – jsou realizována na plochách Veřejných prostranství.

V zájmovém území se nacházejí nadzemní i podzemní ing. sítě, které jsou informativně zakresleny na výkresech 1 až 5. Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutno požádat správce sítí o jejich přesné vytýčení a dodržovat jejich pokyny k ochraně sítí.

Návrh je graficky znázorněn na výkresech 3 a 4.

## Postup prací a biotechnologie sadových úprav

- Vykácí se dřeviny vyznačené na výkresech 1 – 3 a v tabulce dendrologického průzkumu. V oceněném výkazu výměr jsou podle čísel specifikovány dřeviny, jejichž pařez se poté vyfrézuje a ty, kde se pařez ponechá. Ponechá se u stromů č. 8,9,12,12a,44,51.

- Odstraní se náletové dřeviny vyznačené na výkresech 1 – 3 a v tabulce dendrologického průzkumu. Některé náletové dřeviny se odstraní s pařezy, pouze ty, jež jsou specifikovány na výkresech 2 a 3a v oceněném výkazu výměr, se odstraní bez pařezů (tj. bez pařezů se odstraní nálety v zídce, její těsné blízkosti, v břehu rybníka, na sklepech).

- Pařízky všech náletů, jež zůstanou na místě, se ošetří chemicky proti výmladnosti – popis v oceněném položkovém výkazu výměr.

- Odstraní se ruderální porost vyznačený na výkresech 1 – 3.

- Pro stromy se vykopají dostatečně velké jámy bez výměny půdy a stromy se vysází podle osazovacího plánu.

- Při kopání jam se odstraní všechny oddenky vytrvalých plevelů.

- Při výsadbě se do jam vloží 3 kůly pro listnatý strom.

- Před zasypáním jam se kořeny dřevin důkladně zalijí dávkou 50 litrů pro jeden strom, maliny a ostružiny dávkou 20 litrů pro jeden keř, břečťan dávkou 5 litrů pro jednu sazenici.

- Kmeny listnatých stromů se obalí chráničkami z rákosových rohoží proti korní spále (pruh 1 x 0,5 m pro 1 strom) a pletivem kolem kůlů zvenčí proti okusu zvěří (pro 1 strom pruh 1 x 1 m pletivo z pozinkovaných drátů s otvory max. 5 x 5 cm).

- Pro každý strom se vytvoří zálivková mísa, jak je znázorněno na výkrese 5.

- Maliny, ostružiny a břečťan se vysází do celoplošně připravených záhonů (odstranění drnu, zpracování půdy do hloubky 20 cm, odstranění oddenků vytrvalých plevelů, po výsadbě mulčování 10 cm drcené kůry).

- Keře se neopatřují kůly ani chráničkami, výhony břečťanu se vyvedou na oplocení.

- Při práci s rostlinným materiálem se dodržují následující normy a standardy:

- ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

- ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

- ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

- ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

- ČTN - ČSN 464902-1 - Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

- Standardy péče o krajinu - Výsadba stromů, SPPK A02 001:2013

- Standardy péče o krajinu - Řez stromů, SPPK A02 002:2013

- Standardy péče o krajinu - Výsadba a řez keřů a lián, SPPK A02 003:2014.

## Sortiment navržených rostlin

číslování podle výkresů 4 a 5

570 m n. m. (vegetační stupeň aktuální vegetace: submontánní – podhorský, vrchovinný)

| č. | kultivar | velikost sazenice | ks celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Listnaté stromy |  |  |
| 1 | Aesculus hippocastanum – jírovec maďal – není zahrnut v rozpočtu | Vk 3xp, ok 10–12, dtbal | 2 |
| 2 | Quercus robur – dub letní | Vk 2xp, ok 10–12, dtbal | 7 |
| 3 | Tilia cordata – lípa srdčitá | Vk 2xp, ok 10–12, dtbal | 8 |
|  | Ovocné dřeviny – staré odrůdy |  |  |
| 4 | Malus sp. - jabloň | Vysokokmen | 4 |
| 5 | Prunus domestica - švestka | Polokmen | 14 |
| 6 | Prunus sp. - třešeň | Vysokokmen | 4 |
|  | Ovocné dřeviny – keře |  |  |
| 7 | malina | Sazenice v kontejneru 1,5 l | 24 |
| 8 | ostružina | Sazenice v kontejneru 1,5 l | 12 |
|  | Stálezelené popínavé rostliny |  |  |
| 9 | Hedera helix – břečťan popínavý | kontejner 9x9x10cm | 60 |

## Plán péče o výsadby po dobu 5 let

- Vysazené dřeviny se první 3 roky po výsadbě zalévají dávkami 50 litrů na jeden strom, 10 litrů na keř a 10 litrů na popínavou rostlinu alespoň 6 x za rok a navíc i v době delších suchých období. 4. až 5. rok po výsadbě se zalévají těmito dávkami v delším suchém období, kdy půda je proschlá i 10 cm pod povrchem. Zálivka je včetně dopravy vody.

- Hned při výsadbě se provede komparační řez nadzemních částí listnatých keřů a stálezelených popínavých dřevin – tzn. omezení nadzemní části rostlin vzhledem k pomalejšímu nástupu funkce kořenů po výsadbě.

- Tři roky po výsadbě se provádí zpětný řez listnatých keřů a stálezelených popínavých dřevin pro podpoření růstu a zahuštění výhonů a přitom se výhony břečťanu vyvádějí na oplocení.

- Do vytvoření typické koruny 5 let po výsadbě se provádí výchovný řez listnatých stromů.

- Zálivkové mísy stromů se každoročně plejí hned po objevení jednoletých plevelů – v této fázi se z mulče dobře odstraňují.

- Dva roky po výsadbě se odstraní kůly a 4 roky po výsadbě rákosové rohože. Průběžně se kontroluje, zda rohože nejsou příliš utažené kolem kmínku.

- Zálivková mísa stromů se udržuje po dobu 10 let po výsadbě.

- Nově založený trávník se seká minimálně 4x ročně a na podzim se z něj shrabuje listí.

# PRÁCE, ROSTLINY A MATERIÁL

Jsou zřejmé z oceněného výkazu výměr (rozpočtu), který je samostatnou součástí tohoto projektu.